|  | «УТВЕРЖДЕНО» |
| --- | --- |
|  | Общим собранием СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» |
|  | от «17» июля 2012 г. |

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СТО-ОТПД-2012

# Введение

Настоящий Стандарт определяет требования к составу разделов проектной документации, их содержанию и общие требования к проектной документации, установленные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Стандарт (СТО-ОТПД-2012) является обязательным для всех членов НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (далее - Организации).

# Определения и сокращения

Проект, ПД – проектная документация - результата выполнения проектных работ; совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требований законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства;

Идентификационные признаки здания, сооружения - признаки здания, сооружения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

назначение;

принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность;

возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

принадлежность к опасным производственным объектам;

пожарная и взрывопожарная опасность;

наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

уровень ответственности (повышенный, нормальный, пониженный);

Задание – задание на подготовку проектной документации, неотъемлемая часть договора на подготовку проектной документации;

Технический заказчик - юридические или физические лица всех форм собственности, вступающие в договорные отношения с Организациями с целью приобретения проектной продукции; физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о подготовке проектной документации, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, осуществляющим подготовку проектной документации, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, осуществляют иные функции, предусмотренные ГрК РФ. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

Договор – договор о подготовке проектной документации.

# Нормативные ссылки

- Стандарт Партнерства «Руководство по контролю за выполнением проектных работ» (СТО-РК-2012);

- Стандарт Партнерства «Требования к договору о подготовке проектной документации» (СТО-ТД-2012);

- Стандарт Партнерства «Порядок и правила выполнения проектных работ» (СТО-ПВП-2012).

4 Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию

4.1 Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены постановлением Правительства от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Проектная документация состоит из двух частей: текстовой и графической.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации, а также результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические, иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

4.2 Проектная документация на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения состоит из 12 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 10 - 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

4.3 Проектная документация на линейные объекты капитального строительства состоит из 10 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 34 - 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

# Требования к проектной документации, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области технического регулирования.

- 5.1 Требования к проектной документации, предусмотренные внешними нормативными правовыми документами о техническом регулировании принимается в целях:

- 1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

- 2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;

- 3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

- 4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.

- 5.2 Идентификация зданий и сооружений

- 5.2.1 Здания и сооружения идентифицируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, по следующим признакам:

- 1) назначение;

- 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;

- 3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

- 4) принадлежность к опасным производственным объектам;

- 5) пожарная и взрывопожарная опасность;

- 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

- 7) уровень ответственности.

- Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 5.2.1 настоящей части, должна проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия предусмотренных законодательством Российской Федерации общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации застройщик (Технический заказчик) вправе для идентификации здания или сооружения по указанным признакам использовать классификаторы, включенные в федеральные нормативные правовые акты.

- Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным подпунктом 3 пункта 5.2.1 настоящей части, должна проводиться в соответствии с районированием территории Российской Федерации по уровню опасности природных процессов и явлений, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, данными многолетних наблюдений за природными процессами и явлениями, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также результатами инженерных изысканий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения.

- Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным подпунктом 4 пункта 5.2.1 настоящей части, должна проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

- Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным подпунктом 5 пункта 5.2.1 настоящей части, должна проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности.

- Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным подпунктом 6 пункта 5.2.1 настоящей части, должна проводиться в соответствии с требованиями застройщика (Технического заказчика).

- В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному подпунктом 7 пункта 5.2.1 настоящей части, здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности:

- 1) повышенный;

- 2) нормальный;

- 3) пониженный.

- К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

- К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.

- К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

- 5.2.2  Идентификационные признаки указываются:

- 1) застройщиком (Техническим заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения и в задании на проектирование;

2) Организацией, осуществляющей подготовку проектной документации, - в текстовых материалах в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на хранение собственнику здания или сооружения.

5.2.3 Перечни национальных стандартов и иных документов, обеспечивающих соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ):

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079.

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р.

5.2.4  Перечни национальных стандартов и иных документов, обеспечивающих соблюдение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия:

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия утвержден распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 N 1005-р.

5.2.5 Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

- Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

5.3 Специальные технические условия

В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий (СТУ).

В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями по решению Технического заказчика (инвестора) СТУ могут разрабатываться трех видов:

- нормы, содержащие технические требования на проектирование, строительство и эксплуатацию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также иных объектов, для проектирования которых недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами;

- нормы, содержащие технические требования по обеспечению сейсмической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на площадках сейсмичностью более 9 баллов для всех видов объектов;

- нормы, содержащие технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности.

5.4   Требования промышленной безопасности к проектированию опасных производственных объектов

5.4.1 Требования промышленной безопасности к проектированию опасного производственного объекта установлены Федеральным законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

5.4.2 В вопросах обеспечения безопасности проектирования и строительства опасных производственных объектов необходимо в первую очередь руководствоваться законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующими техническими регламентами. В случае, когда данные вопросы указанным законодательством не урегулированы, следует руководствоваться законодательством о градостроительной деятельности.

5.4.3 К проектированию опасного объекта предъявляются следующие требования:

- при проектировании опасных производственных объектов обеспечивается контроль качества проектной документации и авторский надзор за соблюдением проектных решений в процессе строительства опасных производственных объектов;

- при разработке проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта  в соответствующих разделах проектной документации на всех этапах проектирования учитываются требования и предусматриваются мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами. В проектной документации предусматриваются:

1) мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий, как на самом проектируемом объекте, так и в результате аварий на других объектах в районе размещения проектируемого объекта;

2) обоснованные и достаточные решения по обеспечению промышленной безопасности, учитывающие особо сложные геологические и гидрогеологические условия строительства, сейсмичность, оползневые и другие явления;

- для опасного производственного объекта, для которого установлена обязательность разработки декларации промышленной безопасности, в составе проектной документации разрабатывается декларация промышленной безопасности;

- проектная документация и изменения, вносимые в нее, подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности.

5.4.4 По обращению технического заказчика исходные данные для разработки проектной документации рассматриваются органами Ростехнадзора на соответствие требованиям промышленной безопасности, достижениям научно-технического прогресса в области новых технологических процессов, оборудования и материалов.

Проектная документация опасных производственных объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.4.5 В случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительства, проектная документация направляется на государственную экспертизу.

Проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V класса опасности подлежит также государственной экологической экспертизе.

Изменения, вносимые в проектную документацию опасного производственного объекта, подлежат государственной экспертизе проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

5.5 Требования экологической безопасности при проектировании зданий, сооружений

5.5.1 Законодательством о градостроительной деятельности установлены требования к наличию в составе проектной документации раздела, содержащего перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Раздел проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен выполняться с учетом требований федеральных законов, государственных стандартов, строительных норм и правил, нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

5.5.2 Федеральным законодательством об охране окружающей среды установлено, что при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Запрещается изменение стоимости проектных работ и утвержденных проектов за счет исключения из таких работ и проектов планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов.

5.5.3 При проектировании тепловых электростанций должны предусматриваться их оснащение высокоэффективными средствами очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ, использование экологически безопасных видов топлива и безопасное размещение отходов производства.

При проектировании гидроэлектростанций должны учитываться реальные потребности в электрической энергии соответствующих регионов, а также особенности рельефов местностей.

5.5.4 Требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, в полной мере распространяются на военные и оборонные объекты, вооружение и военную технику, за исключением чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению требований в области охраны окружающей среды.

5.5.5 При проектировании мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений должны приниматься меры по охране водных объектов, земель, почв, лесов и иной растительности, животных и других организмов, а также предупреждению другого негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении мелиоративных мероприятий. Мелиорация земель не должна приводить к ухудшению состояния окружающей среды, нарушать устойчивое функционирование естественных экологических систем.

5.5.6 При проектировании нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в процессе строительства и эксплуатации указанных объектов.

5.5.7 Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании объектов хозяйственной и иной деятельности установлены законодательством об охране атмосферного воздуха.

5.5.8 Нормативные документы о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов предусматривают проектирование хозяйственных и иных объектов с учетом их влияние на состояние водных биоресурсов и среду их обитания.

5.5.9 В составе представляемой на экспертизу проектной документации должен содержать результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду.

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации утверждено приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372.

5.6  Требования пожарной безопасности при проектировании зданий, сооружений

5.6.1 Градостроительным кодексом Российской Федерации установлены требования к наличию в составе проектной документации раздела, содержащего перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Раздел проектной документации "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен выполняться в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

5.6.2 Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений установлены разделом III Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

5.6.3 Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

5.6.4 Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

5) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

5.6.5 В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

5.6.6 Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение Технического регламента о требованиях пожарной безопасности,  утвержден приказом Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573.

Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия утвержден распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р.

Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска утверждены постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 N 272.

5.7 Санитарно-эпидемиологические требования при проектировании зданий, сооружений

5.7.1 Законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения установлено, что при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов должны соблюдаться санитарные правила.

5.7.2 Обязательные санитарно-эпидемиологические требования установлены санитарными правилами и нормами (СанПиН):

- к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания, установлены СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях";

- к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки установлены санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 октября 2001 года, с 1 февраля 2002 года);

- к освещению жилых и общественных зданий  - санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03";

- при проектировании производственных объектов, включая транспортные и транспортно-технологические средства, жилых и общественных зданий должны соблюдаться требования СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях";

- при проектировании промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (т.е. объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ), должны соблюдаться требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, ремонте, сносе зданий и сооружений необходимо соблюдать требования, установленные  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03";

- при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке, эксплуатации объектов здравоохранения обязательными для исполнения являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" СанПиН 2.1.3.2630-10 .

5.7.2 Перечень основных действующих нормативных и методических документов по коммунальной гигиене, используемых при проектировании, строительстве и эксплуатации жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта определяются Роспотребнадзором.

5.8 Требования энергетической эффективности при проектировании зданий, сооружений

5.8.1 Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлены требования к наличию в составе проектной документации раздела, содержащего перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5.8.2 Раздел проектной документации "Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" должен выполняться в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с учетом требований федеральных законов, государственных стандартов, строительных норм и правил.

5.8.3 В соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя:

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;

2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.

5.8.4 В составе требований энергетической эффективности зданий, сооружений должны быть определены требования, которым здание, строение, сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований (застройщика, собственника здания, строения, сооружения), а также сроки, в течение которых выполнение таких требований должно быть обеспечено. При этом срок, в течение которого выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения.

Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

5.8.5 Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, сооружения:

1) культовые здания, строения, сооружения;

2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;

4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;

5) строения, сооружения вспомогательного использования;

6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;

7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения.

5.8.6 Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

5.8.7 Правила, установленные постановлением Правительства Российской Федерации, определяют требования энергетической эффективности при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт отапливаемых зданий, строений, сооружений, оборудованных теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для использования природного газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.

К обязательным техническим требованиям, обеспечивающим достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности, вводимым с момента установления требований энергетической эффективности, относятся:

а) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

б) требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам;

в) требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, включая инженерные системы;

г) требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации.

5.8.8 Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, утверждены приказом Минэкономразвития.

5.8.9 Контроль за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

5.9   Требования доступности для маломобильных групп населения при проектировании зданий и сооружений

5.9.1 В соответствии с федеральным законодательством о социальной защите инвалидов в Российской Федерации планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений, новое строительство и реконструкция зданий, сооружений и их комплексов без приспособления объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

5.9.2 Основные требования к проектированию, строительству и реконструкции зданий и сооружений, доступных всем маломобильным группам населения, содержатся в СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

Рекомендательные нормы и правила по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения содержатся в Приложении 2 настоящего Стандарта.

5.9.3 При проектировании жилья экономического класса рекомендуется обеспечивать условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и малоподвижных групп населения в соответствии с требованиями ВСН 62-91* "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

Приложение 1. Своды правил, содержащие требования пожарной безопасности:

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Приложение 2. Рекомендательные нормы и правила по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения содержатся в:

- СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения";

- СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам";

- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям";

-СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов";

- СП 35-105-2002 "Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения";

- СП 35-106-2003 "Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей";

- СП 35-107-2003 "Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительств";

- СП 35-109-2005 "Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей";

- СП 35-112-2005 "Дома-интернаты";

- СП 35-114-2003 "Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей";

- СП 35-115-2004 "Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей";

- СП 35-116-2006 "Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями";

- СП 35-117-2006 "Дома-интернаты для детей-инвалидов";

- ВСН 62-91 "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения";

- РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры".

Приложение 3. Типовая проектная документация

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к типовой проектной документации отнесена проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемая повторно.

Статус типовой проектной документации подтверждается  включением в реестр типовой проектной документации. Обязанность по ведению реестра возложена на Минрегион РФ.

Реестр "Федеральный банк данных проектирования объектов капитального строительства и наиболее экономически эффективных проектов повторного применения" размещен на официальном сайте Минрегиона РФ http://www.minregion.ru/activities/urban_development/507/.

В соответствии с п.15 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 при использовании типовой проектной документации обязательно представлять документ, подтверждающий право ее использования (например, лицензионный договор), а также документ, подтверждающий соответствие климатических и иных условий, в которых типовая проектная документация запланирована к повторному применению, условиям, с учетом которых она была разработана для первоначального применения. Для применения ТПД также необходимо представить на государственную экспертизу фундаменты, инженерные сети и инженерные изыскания. Это необходимо, чтобы "привязать" проектную документацию к конкретному месту строительства объекта.

При использовании отдельных "типовых изделий", например, кабельные лотки лестничного типа серии НЛК, необходимо помнить, что данные изделия не относятся к категории "типовой проектной документации" в действующем на данный момент значении. Данные узлы, изделия, детали можно применять в проектной документации, если они соответствуют действующим нормативам, но, помимо ссылки на конкретную серию, корректно будет представить в составе проектной документации лист из соответствующего альбома.

Проектную документацию, включенную в авторские каталоги, можно использовать как рекомендательную. При этом необходимо помнить: если ведомственные требования мягче, чем нормы федерального законодательства, то необходимо использовать федеральные нормы, если жестче - можно отдавать предпочтение ведомственным нормативам. Обязательными будут ведомственные нормативы, которые указаны в договоре на проектирование или в рамках стандартов и правил СРО, если их требования не противоречат нормам федерального законодательства.

Перед использованием типовой проектной документации, с подтвержденным статусом "типовой", необходимо провести ее анализ на соответствие требованиям технических регламентов, Градостроительного кодекса РФ, распоряжением Правительства РФ, ГОСТам.

Основные публикуемые каталоги ТПД структурируются по следующим тематикам:

- малоэтажные жилые дома коттеджного типа;

- малоэтажные жилые дома городского типа 2-5-этажные;

- многоэтажные кирпичные жилые дома свыше 5 этажей;

- крупнопанельные и блочные жилые дома свыше 5 этажей;

- жилые дома свыше 5 этажей со смешанным каркасом с различного типа ограждающими конструкциями;

- монолитные жилые дома свыше 5 этажей;

- мобильные здания различного назначения.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Коллегии Партнерства                                                                               А. М. Вязьмин